	BEZPEČNOSTNÍ LISTBEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

	Datum vydání:
	 23.7.2008
	 Strana 1 / 6

	Datum revize:
	 
	

	Název výrobku:
	Real antikalk



OBSAH

1OBSAH


11.
IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE


22.
IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI


23.
SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH


24.
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC


25.
OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU


36.
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU


37.
ZÁCHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ


38.
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY


39.
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI


410.
STÁLOST A REAKTIVITA


411.
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE


512.
EKOLOGICKÉ INFORMACE


513.
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ


514.
INFORMACE PRO PŘEPRAVU


615.
INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH


616.
DALŠÍ INFORMACE




1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

1.1. Obchodní název přípravku Mazlavé mýdlo 
číslo CAS:

Číslo ES (EINECS):

1.2. Použití přípravku: 
Mazlavé mýdlo je určeno k mytí podlah, chodeb, hygienických zařízení, stěn před malováním, k odstraňování hrubších nečistot. Rovněž je vhodné k mazání dopravníků Pro svoje speciální a specifické použití má široké praktické využití, zejména v průmyslu a u úklidových firem.                             Dávkování: standartní 150 g/10 l, dle účelu použití a míry znečištění dopuručujeme ředit v intervalu 1:50 až 1:100

Poznámka:  Přípravek vzniká zmýdelněním rafinačních mastných kyselin tekutým hydroxidem draselným,výsledný produkt je  mazlavé mýdlo s obsahem 0,2 - 0,9 %  volných žíravých alkálií.
1.3. Identifikace výrobce

Jméno  nebo obchodní jméno:    Zenit,spol. s r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:       Čáslav,ul. Pražská 162,286 01

Identifikační číslo:                       44 70 70 70     

Telefon:     00420327 304 890

Fax:           00420327 313 688

Osoba odborně způsobilá ( odpovědná za bezpečnostní list):

Lesáková Libuše, 00420731548853, lesakova@zenit-caslav.cz

1.4. Nouzové  telefonní číslo: non-stop 224919293 nebo 224915402
Adresa:Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, Praha 2, PSČ 128 08

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
3.1 Klasifikace přípravku: Dráždí oči a kůži

3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní  prostředí při používání  přípravku: nejsou známy
3.3 Možné nesprávné  použití přípravku: Při použití podle návodu je přípravek bezpečný
3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH
Chemický název hydroxid draselný tekutý   50%
Obsah v (%):  2 - 4

Číslo CAS:  1310-58-3
Číslo ES (EINECS):  215-181-3
Výstražný symbol nebezpečnosti: C

R - věta:  35

S - věta:   (1/2)26-37/39-45

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny: při  zdravotních potížích nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání:    nepravděpodobné 
4.3 Při styku s kůží:   zasažené místo omýt vodou a případně ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí:  důkladně vypláchnout proudem čisté vody(min.15.minut,násilně otevřít a přidržet víčko), vyhledat lékařskou pomoc.
4.5 Při požití:   vypláchnout ústa velkým množstvím vody,vypít asi 0,5 litrů vody,  nevyvolávat zvracení,vyhledat lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje:
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Vhodná hasiva:  přípravek není hořlavý,hasivo přizpůsobit látce hořící v okolí

5.2 Nevhodná hasiva:  u přípravku nejsou známy
5.3 Zvláštní nebezpečí:  při hoření mohou vznikat CO, CO2 ,
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:   ochrana dýchacích cest
5.5 Další údaje:
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:   nepovolané osoby vykázat z místa havárie,zamezit  styku přípravku s kůží a očima
6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:  ohradit místo havárie zamezit dalšímu úniku,koncentrovaný přípravek nevypouštět do vody, půdy a kanalizace.
6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění:   odčerpat, zbytky absorbovat do vhodného porézního materiálu a v uzavřených nádobách převézt k likvidaci dle místních předpisů
6.4. Další údaje:

7. ZÁCHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Zacházení: při práci nejíst a nepít,dodržovat bezpečnost práce a zásady hygieny, chránit se před potřísněním kůže a zasažením očí, dopravovat v běžných krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněných před vlivy počasí

7.2. Skladování:   chránit před přímým slunečním zářením a teplotami nad 40°C, skladovat mimo dosah dětí v suchých a dobře větratelných prostorech v originálních, těsně uzavřených obalech chránit před mrazem. Skladovat při teplotě +5 až +25°C.
7.3. Specifické/specifická použití: nejsou
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Limitní hodnoty expozice

Název:                        Hydroxid draselný 

CAS :                          
                          1310-58-3

EINECS:                                                        215-185-5

PEL :                                                    1mg/m3
NPK-P:                                                 2 mg/m3                                                                                                                                                            

8.2.1. Omezování expozice
8.2.2. Omezování expozice pracovníků

a) Ochrana dýchacích cest:  Při běžném způsobu použití a manipulace není zapotřebí.
b) Ochrana rukou: Ochranné rukavice
c) Ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít při dlouhodobé práci
d) Ochrana kůže: Při běžném způsobu použití a manipulace není zapotřebí.
8.2.3. Omezování expozice životního prostředí

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1.  Obecné informace
Skupenství: mazlavá pasta

Barva: světle hnědá až hnědozelená

Vůně: po použitých surovinách

9.2. Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
	Hodnota pH 1%-ní roztok (při 20°C):
	10-11

	Bod varu/rozmezí bodu varu
	nestanoveno

	Bod vzplanutí
	nestanoveno

	Hořlavost (pevné látky, plyny)
	neaplikovatelné

	Výbušné vlastnosti
	neaplikovatelné

	Oxidační vlastnosti
	neaplikovatelné

	Tenze par
	nestanoveno

	Relativní hustota
	nestanoveno

	Rozpustnost
	rozpustný

	Rozpustnost ve vodě
	rozpustný

	Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda
	nestanoveno

	Viskozita
	nestanoveno

	Hustota par
	nestanoveno

	Rychlost odpařování
	nestanoveno


9.3. Další informace

10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Podmínky, kterých je třeba zabránit teploty pod O°C a nad 30°C
10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: nesměšujte s jinými výrobky

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu:  nejsou známy

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. akutní toxicita pro přípravek nejsou toxikologické údaje stanoveny  
11.1.1. LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): nestanoveno

11.1.2. LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):  nestanoveno

11.1.3. LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):   nestanoveno

11.1.4. LC50, inhalačně, potkan, pro plyny  a páry (mg.kg-1):   nestanoveno
11.2. Subchronická - chronická toxicita: u přípravku není známo        

11.3. Senzibilizace u přípravku není známo        
11.4. Karcinogenita u přípravku není známo        
11.5. Mutagenita u přípravku není známo        
11.6. Toxicita pro reprodukci u přípravku není známo     
11.7. Provedení zkoušek  na zvířatech:  neprovedeno
11.8. Další údaje
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Ekotoxicita  

12.1.1. LD50, 96 hod., ryby  (mg.kg-1):  nestanoveno

12.1.2. EC50, 48 hod., dafnie  (mg.kg-1):  nestanoveno

12.1.3. IC50, 72 hod., řasy  (mg.kg-1):   nestanoveno

12.2. Mobilita: viz.položka 9

12.3. Perzistence a rozložitelnost:  pro přípravek není stanoveno, biologická       rozložitelnost povrchově aktivních látek obsažených v přípravku  je v souladu s kritérii biodegradability podle směrnice EU 648/2004 o detergentech
12.4. Bioakumulační potenciál: nestanoveno
12.5. Výsledky posouzení PBT: nestanoveno
12.6. Jiné nepříznivé účinky: nejsou známy
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Způsoby zneškodňování přípravku malá množství přípravku naředit dostatečně vodou a spláchnout do kanalizace, koncentrovaný prostředek zneškodnit v souladu s platnými předpisy.
13.2. Způsoby zneškodňování obalu: prázdné vypláchnuté obaly lze likvidovat energetickým zhodnocením nebo recyklací materiálu.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. Pozemní přeprava:      

ADR/RID                             Třída:                        Číslo/písmeno:

Kategorie:

14.2. Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ADNR                          Třída:                        Číslo/písmeno:
           Kategorie

14.3. Námořní  přeprava:        
          Třída:                               Číslo UN:                            Typ obalu:

IMDG:

Látka znečišťující moře:

Technický název      
14.4. Letecká  přeprava:
Třída:                               Číslo UN:                            Typ obalu:
ICAO/IATA:       

Technický název:

Poznámky:                      
14.5. Další údaje 
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Právní předpisy, které se vztahují na přípravek

 Právní předpisy, které se vztahují na přípravek

 klasifikace přípravku:     Xi

 R-věty  36/38 Dráždí oči a kůži.
 S-věty  :  2    Uchovávejte mimo dosah dětí.                        

   26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a    vyhledejte    lékařskou pomoc.
                  28  Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 

                  37  Používejte vhodné ochranné rukavice.

46 V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

 Zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících   předpisů

 Zákon č.185/2001  Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů

 Zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a  chemických přípravků

16. DALŠÍ INFORMACE

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nevytvářejí však základ pro jakýkoliv smluvní 

vztah. V případě použití přípravku jiným způsobem, než doporučeným v tomto bezpečnostním listě, neodpovídáme za případnou škodu takto vzniklou.

Tento bezpečnostní list ruší předešlé verze.

Celé znění R vět

C – žíravý

R35 Způsobuje těžké poleptání

